선박 기관부 직급별 역할 및 담당 설비 정리

1. 3등 기관사 (3/E, Third Engineer)

1.1 핵심 역할 / 책임

- 기관장 및 1등 기관사를 보좌하고 지시사항을 수행한다.

- 보조·유틸리티 계통(생활용 설비 포함)의 정상 운전 유지.

- 일일 라운딩(Watch round)과 이상 징후의 1차 대응.

- 비상기기(예: 소화펌프, 비상소화펌프 등) 기능 확인 테스트.

- 선내 전기/공조/생활 지원 계통 일부를 직접 손보고 응급 복구를 수행한다.

1.2 주 담당 설비 / 구역

- 보조 보일러(Aux. Boiler) 및 관련 장치

  - 수위·수질(보일러 워터) 관리, 버너 상태 확인, 세이프티 밸브 및 수면유리 점검/청소.

- 보조기계/펌프류(Aux. machinery)

  - 연료유 펌프, 윤활유 펌프, 순환펌프, 냉각수 펌프, 해수 펌프(해수 냉각 펌프, 소화 해수 펌프 등) 상태 확인 및 유지.

- 선내 용수/조수기 계통

  - 조수기(= 조수기/증류식 청수기, Fresh Water Generator) 운전 상태 확인.

  - 증류수 탱크 수위, 생활용 온수·위생수(세면/샤워수 등) 순환/가열 계통 이상 시 1차 조치.

- 냉동·공조/환기 계통

  - 냉동기(냉동 장치), 에어컨, 기관실 통풍(Ventilation) 장치의 정상 운전 및 간단한 보수.

- 소화/비상 계통 일부

  - 소화펌프 및 비상 소화펌프(Emergency Fire Pump) 시험 운전.

  - 고정식 소화설비 관련 밸브나 라인 이상 여부 확인 후 보고.

  - 비상 발전기(Emergency Generator), 구명정(Life Boat) 등 비상기기 점검

- 선내 전기 설비 일부(일상 레벨)

  - 간단한 전기·조명 설비 이상 발생 시 1차 응급 조치(※ 대형선은 전기사/ETO 따로 있는 경우도 있음).

1.3 문서 / 행정

- 일일 라운딩 수치 기록 및 Logbook 작성.

- Abstract Log 및 Noon Report(정오 위치 보고·운전 상태 보고)의 기관부 관련 항목 작성 지원.

1.4 당직(Watchkeeping)

- 항해 중 엔진룸 당직 사관으로 콘솔 감시.

- 이상 압력/온도/진동 등 비정상 징후 발견 시 즉시 보고. (독단으로 정지/라인 전환 결정하지 않고 상급자 승인 받는다.)

2. 2등 기관사 (2/E, Second Engineer)

2.1 핵심 역할 / 책임

- 기관장과 1등 기관사를 보좌하고 지시사항을 수행한다.

- 발전기 및 전력 공급계통(발전기, 배전반 등)의 안정 운전 책임자.

- 연료유/윤활유 취급 및 정제 계통의 관리.

- 기관실 연료유 탱크 및 수급/이송 관리(연료유 수급, 저장, 점도 관리 포함).

- Oil Record Book(ORB) 기록/관리 실무 담당.

2.2 주 담당 설비 / 구역

- 발전기(Auxiliary Engine / Diesel Generator) 및 배전반(Switchboard)

  - 발전기 디젤엔진 일상 상태 관리(윤활유·냉각수·연료 계통 누유/온도/압력 확인).

  - 발전기 정기 오버홀(피스톤 인출, 밸브 연마 등) 작업 리드.

  - 자동 부하분담(load sharing) 및 자동 기동 로직 트러블슈팅.

- 연료유 / 윤활유 계통

  - FO/LO purifier(연료유/윤활유 청정기) 운전, 클리닝 및 세척 주기 관리.

  - 연료유 가열기(FO heater), 점도 컨트롤러 관리.

  - 저유황유(LSFO) 전환 등 연료 전환 절차 수행.

  - 기관실 연료유 탱크 및 이송/수급 관리.

- 폐유 / 오염물 관리

  - 슬러지, 빌지, OWS 처리 실적 데이터를 취합.

  - ORB(Oil Record Book) 작성 및 유지(기름, 슬러지, 빌지 배출 관련 법적 기록).

- 빌지·폐수 계통 / OWS

  - Bilge well 수위 관리, 빌지 펌핑 작업 수행.

  - OWS(Oily Water Separator) 운전 및 초기 기록 준비.

- 전력계통 관련 부속 장치

  - 발전기용 원동기(=발전기 디젤엔진) 부속 장치.

  - 배전반·전력 분배 계통 감시.

2.3 문서 / 행정

- 발전기 및 에너지 계통 관련 PMS(예방정비) 일정 관리 초안 준비.

- Oil Record Book 직접 기록/관리.

2.4 당직 / 기동 시 역할

- 입출항·기동(Engine Standby) 시 엔진 콘솔 조작 포지션이 되는 경우 많음.

3. 1등 기관사 (1/E, First Engineer)

3.1 핵심 역할 / 책임

- 기관장을 보좌하며 기관실 전체의 현장 운영 관리자 역할을 수행한다.

- 주기관(Main Engine) 및 관련 추진계통(축계, 프로펠러 등)과 그 주변 기기를 직접 관리한다.

- 기관부 인사관리(2/E, 3/E, 기관부원 지휘·감독)와 작업 배치 조정.

- 기관장 부재 시 기관장의 업무를 대행한다.

3.2 주요 담당 설비 / 구역

- 주기관(Main Engine) 및 관련 장치 전체

  - 연료 분사계, 윤활유 계통, 실린더 윤활 시스템.

  - 실린더 상태/배기 온도 편차 모니터링.

  - 스캐빈지 박스 청소 계획, 크랭크케이스 점검.

- 추진축계 / 프로펠러 계통

  - 축계(스로스트 베어링, 스턴튜브 윤활 등)와 프로펠러(CPP 포함 시 피치 제어 계통).

- 주기관 관련 펌프 / 부속 장치

  - 메인 엔진 LO 펌프, 재순환 펌프 등 주기관 직결 보조계통.

- 예방정비(PMS) 관리

  - Planned Maintenance(기관 보수·정비) 일정이 계획대로 수행되고 기록되는지 확인.

  - Class / Flag / PSC 등 검사 대비 문서 준비.

- 비상/안전 설비 관리

  - 비상발전기(Emergency Generator).

  - 비상 소화펌프(Emergency Fire Pump).

  - 기관실 CO₂ 등 고정식 소화설비.

  - 위험작업(탱크 진입, 고온작업 등) 시 위험성평가서와 작업허가서(Work Permit) 관리.

- 에너지/효율 관리

  - 메인 엔진 성능 데이터(SFOC 등) 추세 분석.

  - EEOI 등 환경지표 관련 데이터 취합 지원.

3.3 문서 / 행정

- 기관부 작업일지, 위험성평가서, Permit to Work 등 관리.

- Port State Control, Vetting(특히 탱커) 대비 자료 세팅.

- 기관부 인사 관련 관리(근무/OT 등).

3.4 당직 / 입출항 시 역할

- 입출항 시 전체 장비 대기상태(펌프 준비, 라인 준비 등) 지휘.

- 이상 상황 발생 시 어떤 장비를 투입하고 어떤 라인을 차단/개방할지 즉각 지시.

4. 기관장 (Chief Engineer, CE)

4.1 핵심 역할 / 책임

- 기관부의 총책임자로서 기관부(엔진부) 부서장. 기관부의 모든 운전·보수·유지·안전·환경 관리를 총괄한다.

- 선장을 보좌하며, 선박 운항 관련 기관적 측면(추진력, 전력공급, 안전운전 등)에 대해 협조한다.

- 주기관(Main Engine)과 관련 기기의 운전, 보수, 유지에 관한 전반적인 책임과 의무를 가진다.

- 기관실을 포함한 선체 전반의 상태를 주기적으로 점검한다.

- 해양오염방지관리인으로서 유류 관리, 수급, 이송에 관한 총괄 책임을 가진다.

- 선박 검사(Class/Flag/PSC 등)를 준비하고 대응한다.

- 기관부 관련 서류를 총괄적으로 관리/승인한다.

4.2 주요 업무 / 담당 영역

- 안전·법규 준수 관리

  - SOLAS, MARPOL 등 국제 규정 준수에 대한 최종 책임.

  - OWS, 슬러지 배출, 대기오염(NOx/SOx) 규제 등 환경·배출 관련 항목에 대해 외부 검사관에게 직접 설명할 의무.

- 기술/운영 의사결정

  - 메인 엔진 트러블, 발전기 트립 등 중대 상황에서 운전 지속/정지 여부 최종 판단.

  - 예비품(스페어 파츠) 관리 및 발주 승인.

- 예산/공급품 관리

  - 윤활유, 연료유, 소모품, 수리 자재의 사용량 및 구매 요청 승인.

  - 도크(정기수리) 및 정비 범위 협의.

- 감사 / 검사 / 대외 커뮤니케이션

  - Port State Control, 선급(Class Surveyor), Vetting(탱커), 선주 Superintendent 등 외부 점검/감사 대응.

- 인사 / 교육

  - 기관부 사관 및 기관부원의 근무 태도, 안전 준수 여부, 작업 품질 점검.

  - 사고·근접사고(Near Miss) 보고서 검토 및 승인.

  - 기관부 인원 교육·지휘.

4.5 실무 관여 정도

- 직급이 높을수록 실제 공구 들고 뛰는 시간은 줄고, 판단·문서·대외응대 비중이 커진다.

- 하지만 주기관(Main Engine), 발전기, 보일러, 비상 설비 등 핵심 설비의 상태는 항상 파악하고 있어야 하며, 최종 결정을 내려야 한다.

- 즉, “법적·기술적 최종 책임은 CE에게 있다.”